Architektūros kokybės vertinimo

metodikos taikymo Skuodo rajono

savivaldybės teritorijoje gairių

priedas

ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

| SRITIS | PROJEKTAS/ PLANAS/ | TERITORIJA / OBJEKTAS | ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS KRITERIJUS | KLAUSIMAI | ATSAKYMŲ VERTINIMAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERITORIJŲ PLANAVIMAS | Specialusis planavimas Kompleksinis teritorijų planavimas Žemėtvarkinis planavimas | Visoms teritorijoms | Atitiktis darnaus vystymosi principams | Ar projekte numatyti sprendiniai atitinka darnios plėtros bei racionalaus žemės naudojimo ir užstatymo tankumo reikalavimus? | Projektuojama teritorija patenka į urbanizuotą ar urbanizuojamą zoną, kurioje jau veikia centrinės inžinerinės komunikacijos bei yra pilnai užtikrinta socialinė infrastruktūra | Nors teritorija gali būti tiek užstatyta, tiek dar neužstatyta, joje numatyta visa reikalinga infrastruktūra: komunikacijos, susisiekimo ryšiai, socialiniai objektai bei parkai ir skverai. | Planuojama neurbanizuotoje teritorijoje nesant vietovės lygmeniu suplanuotos inžinerinės, susisiekimo, socialinės infrastruktūros, atskirųjų želdynų |
|  |  |  |  | Ar planuojamo objekto užstatymo intensyvumas atitinka esamą kvartalo kontekstą ir neviršija jam būdingų rodiklių? | 20 proc. neviršija kvartalui būdingus rodiklius | Daugiau nei 20 proc. viršija kvartalui būdingus rodiklius, tačiau tai leidžia vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas | Daugiau nei 20 proc. viršija kvartalui būdingus rodiklius |
|  |  |  |  | Ar pastatai neizoliuos gamtinio karkaso (GK) ir ar gamtos plotai liks sujungti bei natūralūs? | Išlieka GK tinkliškumas, išsaugomas didžiosios dalies GK elementų natūralumas | Išlieka GK tinkliškumas, išsaugomas pagrindinių GK elementų natūralumas | Nutraukiamas GK tinkliškumas, sunaikinami natūralūs GK elementai |
|  |  |  |  | Ar projektas negadina esamo vaizdo ir ar saugo sklype esančius kalnelius, medžius bei vandens telkinius? | Aplinka negadinama: pastatai ir sklypas pritaikomi prie esamo reljefo bei medžių. | Aplinka bus pertvarkoma, tačiau dalis esamos gamtos (medžių ar kalnelių) bus išsaugota. | Projektas visiškai ignoruoja gamtą – statybos per daug sudarkys esamus kalnelius, medžius ar prieigą prie vandens. |
|  |  |  | Urbanistinis integralumas | Ar naujos gatvės nesibaigs aklavietėmis ir ar bus galima jomis patogiai nuvažiuoti į kaimyninius sklypus ar kvartalus? | Gatvės daromos be aklaviečių (arba jos trumpesnės nei 100 m). Keliai jungiami tarpusavyje, kad žmonės galėtų lengvai pereiti kvartalus ir greitai pasiekti mokyklas, parduotuves ar kitas svarbias vietas. | Gatvės suprojektuotos su per ilgomis aklavietėmis (100–150 m), o pėstiesiems nėra palikta jokių tiesioginių perėjimų. Nors keliai popieriuje yra, realiai jie nesujungia skirtingų kvartalų į vieną patogią sistemą. | Gatvės baigiasi labai ilgomis aklavietėmis (virš 150 m), o pėstiesiems nėra jokių tiesioginių praėjimų. Toks išplanavimas atkerta teritorijas viena nuo kitos, todėl žmonėms bus neįmanoma patogiai nueiti iki mokyklų, parduotuvių ar stotelių. |
|  |  |  |  | Ar pastatas kuria mišrios paskirties (mixed-use) modelį ir padeda išvengti monofunkcinio „miegamojo rajono“ formavimo? | Pastate integruotos kelios funkcijos (gyvenamoji, darbo, paslaugų) | - | Kuriamas uždaras, tik vienos paskirties objektas. |
|  |  |  |  | Ar pastatai ir įvažiavimai suprojektuoti taip, kad patogiai jungtųsi su jau esamomis gatvėmis, šaligatviais ir dviračių takais? | Saugomi, puoselėjami esami ir kuriami nauji | Išlieka svarbiausi esami ryšiai, kuriami nauji | Nukertami esami ryšiai, nekuriami nauji |
|  |  |  |  | Ar pirmojo aukšto (parterio) architektūriniai sprendiniai įgyvendina akių gatvėje principą? | Pirmasis aukštas yra skaidrus, atviras, su vitrinomis, skirtas komercijai/paslaugoms. | - | Pirmasis aukštas aklas, nepermatomas, be funkcinio ryšio su gatve. |
|  |  |  |  | Ar naujas pastatas derės prie aplinkinių sklypų dydžio ir bendro kvartalo vaizdo? | Taip | Iš dalies | Ne |
|  |  |  | Funkcionali struktūra | Ar arti yra kokybiškų parkų ir viešųjų erdvių pasivaikščiojimui? | Išlaikomi ir kuriami toliau už sklypo ribų besitęsiantys pėsčiųjų takai bei žalieji parkų ruožai. | Kvartalas įsilieja į miesto bendrą vaizdą, tačiau jame nenumatyta jokių naujų aikščių, skverų ar tiesioginių pėsčiųjų takų. | Projektas yra visiškai atskirtas nuo miesto – nėra nei ryšio su kaimynais, nei visuomenei naudingos infrastruktūros. |
|  |  |  |  | Ar sureguliuotas aikštelių ir viešų erdviu veikimo laikas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius? | Sprendiniai reguliuoja ir atsako gyventojų poreikius. | - | Sprendiniuose nenumatytas laiko reguliavimas. |
|  |  | Centro teritorijai | Atitiktis darnaus vystymosi principams | Ar sklypas užstatomas protingai ir neperkraunant teritorijos? | Neviršija ar iki 20 proc. viršija kvartalui būdingus rodiklius; UI iki 2 kartų mažesnis nei kontekstas ir TPD nustatytas maksimalus reglamentas | Daugiau nei 20 proc. viršija kvartalui būdingus rodiklius, tačiau tai leidžia vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas; UI daugiau nei 2 kartus mažesnis nei kontekstas ir (ar) TPD nustatytas maksimalus reglamentas | Daugiau nei 20 proc. viršija kvartalui būdingus rodiklius; UI daugiau nei 3 kartus mažesnis nei kontekstas ir (ar) TPD nustatytas maksimalus reglamentas |
|  |  |  | Urbanistinis integralumas | Ar planuojant eismą laikomasi taisyklės, kad svarbiausias yra pėstysis, po to dviratininkas, tada autobusai ir tik paskutinėje vietoje – automobilis? | Eismas suplanuotas pėsčiųjų ir dviratininkų naudai. | Eismo tvarka neaiški: nors bandoma duoti pirmenybę pėstiesiems ir dviračiams, trūksta logikos ir aiškumo. | Dominuoja automobilis ar eismo dalyvių hierarchija neaiški |
|  |  |  |  | Ar naujas projektas sklandžiai jungiasi su aplinkinėmis aikštėmis, skverais ir parkais? | Projektas jungia miesto aikštes bei parkus į vieną vientisą sistemą ir kuria naujas vietas žmonių susibūrimams. | Formuojami ryšiai, tačiau viešosios infrastruktūros nekuria | Projektas visiškai atsiriboja nuo miesto: pastatas ir jo teritorija nesijungia nei su esamais šaligatviais, nei su gatvėmis ar viešosiomis erdvėmis. |
|  |  |  | Santykis su paveldėtomis vertėmis | Ar projektas atsižvelgia į vietos istoriją ir saugomas paveldo vertybes? | Restauruojama, atgaivinama pagal būdingus istorinius požymius | Papildoma, užbaigiama pagal būdingus istorinius požymius | Performuojama neišlaikant istorinei vietai būdingų urbanistinės struktūros požymių |
| PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI/ TECHNINIS DARBO PROJEKTAS/ STATYBOS SUPAPRASTINTI PROJEKTAI/ URBANISTINĖS IR ARCHITEKTŪRINĖS VIZIJOS | Neypatingieji ir ypatingieji pastatai ir inžineriniai statiniai, išskyrus inžinerinius tinklus ir hidrotechninius statinius | Visoms teritorijoms | Atitiktis darnaus vystymosi principams | Ar bus palikta pakankamai vietos žolei, medžiams ir krūmams? Ar planuojant sklypą yra skaičiuojama, kokią dalį privaloma palikti gamtai ir žalumynams? | Betonuojama ir grindžiama tik tiek, kiek minimaliai reikia patogiam judėjimui – jokių perteklinių dangų. | Projektuojant sklypą buvo pasirinkti patys didžiausi įmanomi takų ir dangų pločiai, todėl dabar matome akivaizdų trinkelių perteklių ten, kur jo galbūt net nereikia.“ | Planuojami visiškai nereikalingi kietųjų dangų plotai. Gatvės ir įvažiavimai projektuojami per platūs, kuriami dubliuojantys keliai, o automobilių stovėjimo vietų planuojama kur kas daugiau, nei rodo realūs srautai ir skaičiavimai. |
|  |  |  |  | Ar automobilių aikštelėse bus medžių bei žolės, ar tai bus tik plikas asfaltas? | Pėsčiųjų zonos bus gausiai apželdintos, o želdynai išnaudojami lietaus vandeniui sugerti. | Automobilių stovėjimo aikštelė apželdinta tik iš dalies. Žaliosios erdvės sudaro mažiau nei 20 % viso aikštelės ploto, o suprojektuotiems želdynams trūksta gausos ir įvairesnių augalų rūšių. | Stovėjimo aikštelė neapželdinta |
|  |  |  |  | Ar dviračių takai suprojektuoti taip, kaip reikalauja mūsų miesto taisyklės? | Projektas visiškai atitinka visus statybų įstatymus bei reikalavimus, o dviračių takai ir kita aplinka bus įrengti tiksliai taip, kaip rekomenduoja miesto savivaldybė. | Projektas atitinka minimalius statybų įstatymų reikalavimus, tačiau iš savivaldybės rekomenduojamų dalykų bus įrengta tik maža dalis – visi kiti patogumai palikti nuošalyje. | Tenkinamos tik teisės aktuose statybos techninio reglamento nustatytos normos |
|  |  |  |  | Ar po kietosiomis dangomis šaligatviuose/aikštėse yra suprojektuota speciali medžių augimo infrastruktūra (struktūrinis dirvožemis, šaknų kameros ir automatinė/mechaninė drėkinimo sistema)? | Numatyta pilna infrastruktūra šaknims ir drėkinimo vamzdynai. | - | Medžiai tiesiog įspraudžiami į kietą dangą be augimo tūrio. |
|  |  |  |  | Ar miškai, pievos ir upelių pakrantės bus palikti natūralūs, ar bus suskaldyti ir užstatyti? | Projektas nepažeis bendros gamtos sistemos – visi žalieji plotai liks sujungti į vieną tinklą, o didžioji dalis laukinės gamtos išliks tokia, kokia yra dabar. | Žalieji koridoriai išlieka sujungti, o pati svarbiausia laukinė gamta bus išsaugota (nors smulkesni želdynai ir gali nukentėti). | Projektas visiškai išdrasko vietos gamtą: žalieji koridoriai bus nukirsti ir suskaldyti, o visi iki šiol buvę natūralūs laukinės gamtos kampeliai – paprasčiausiai sunaikinti. |
|  |  |  |  | Ar bus saugoma tai, ką jau turime vietoje – medžiai, kalneliai ir vandens telkiniai? | Natūralus vietos grožis bus visiškai išsaugotas: projektas pagarbiai prisitaiko prie esamos aplinkos – esami kalneliai, medžiai ar vandens telkiniai nebus griaunami ar lyginami su žeme. | Vietos gamta bus stipriai pertvarkyta, tačiau architektai pasistengė išsaugoti vertingiausius esamos aplinkos bruožus – dalis senų medžių, žaliųjų plotų ar kalvelių liks nepaliesti | Projektas visiškai ignoruoja esamą aplinką: su esamais kalneliais, medžiais ar vandens telkiniais visiškai nesiskaitoma. Tokie statybų planai darys per didelę, agresyvią įtaką gamtai ir ją paprasčiausiai sudaužys. |
|  |  |  |  | Ar bus išsaugoti seni, dideli ir sveiki medžiai? | Visi sklype augantys sveiki ir vertingi medžiai bus visiškai saugomi – projektas pritaikytas taip, kad jų nereikėtų kirsti. | Projekto autoriai žada išsaugoti didžiąją dalį medžių, tačiau maždaug trečdalis ar netoli pusės visų senų, vertingų medžių bus išpjauti. | „Bus išpjauta daugiau nei pusė vertingų medžių – sklypas praras didžiąją dalį savo žaliojo veido.“ |
|  |  |  |  | Ar bus sodinama visa gamtos įvairovė – ne tik plika žolė, bet ir krūmai bei dideli medžiai? | Apželdinimui bus naudojami visų rūšių augalai: kieme žaliuos ne tik paprasta žolė, bet bus pasodinta ir daug įvairių krūmų bei medžių. | Apželdinimas suprojektuotas nepilnavertis: augalai bus tik dviejų sluoksnių, tad teritorijoje trūks krūmų, kurie sukuria jaukumą, užstoja vėją ir sulaiko triukšmą. | Apželdinimas suprojektuotas labai minimalistiškai: numatyti tik žoliniai augalai ir veja, visiškai atsisakant didesnių želdinių – krūmų bei medžių. |
|  |  |  |  | Ar projekte numatytos integruotos inovatyvios ir tvarios technologijos? | Saulės energijos elementai integruoti į pastato/stogo dangą (o ne tiesiog uždėti ant viršaus), suprojektuoti žalieji stogai (green roofs) vandens sulaikymui, numatyta rekuperacija ir pastato kompaktiškumas. | - | Tvarių technologijų sprendinių nėra arba jie suprojektuoti paviršutiniškai. |
|  |  |  |  | Ar projekte naudojamos architektūrinės priemonės (pastatų išdėstymas, gyvatvorės, takų kryptys), kurios natūraliai atskiria viešąsias erdves nuo privačių kiemelių? | Atskirtos | Dalinai atskirtos | Neatskirtos |
|  |  |  | Urbanistinis integralumas | Ar naujų pastatų tipas ir jų išdėstymas atitinka šiai vietovei būdingą charakterį? | Pastatų tipas ir jų išdėstymas atitinka aplinkinį užstatymą. | Pastatų tipas skiriasi nuo aplinkinių, tačiau projektas vis tiek gerai įsilieja į bendrą miesto aplinką. | Neatitinka esamo užstatymo tipo ir nedera prie bendros vietovės aplinkos. |
|  |  |  |  | Ar projektas yra patogiai sujungiamas su esamais gatvių, dviračių ir pėsčiųjų takais? | Įvertintas esamas ir planuojamas judėjimas (automobilių, pėsčiųjų, dviračių), žalieji ryšiai bei darnus judumas. Naujos dangų aukščių (altitudžių) linijos sklandžiai sujungiamos su aplinka, o įvažiavimai automobiliams netrukdo pėstiesiems ir dviratininkams. | Projektuojama atsižvelgiant į esamas gatves ir takus: išsaugomi svarbiausi senieji ryšiai ir kuriami nauji. Naujų dangų aukščiai sklandžiai sujungiami su aplinkiniais objektais. | Neįvertinti ryšiai su kaimyninėmis teritorijomis: senieji takai nukertami, o nauji nekuriami. Nesutampa naujų ir esamų dangų aukščiai, todėl takai nesusijungia į bendrą sistemą. |
|  |  |  |  | Ar statinys įsilieja į miesto aplinką? | „Pirmasis aukštas atviras miestui: Yra gyvas, skaidrus ir kviečia užeiti. Pritaikytas viešoms veikloms. Patalpų aukštis (iki lubų konstrukcijų) – bent 3,5 metro.“ | Pirmasis aukštas tinkamas įvairiai veiklai, tačiau trūksta skaidrumo ir nepatogu patekti iš gatvės. Patalpų aukštis – nuo 3 iki 3,5 metro. | Pirmasis aukštas nepritaikytas viešai veiklai ir ateityje jį būtų sunku tam perdaryti. Patalpų aukštis – bent 3 metrai.“ |
|  |  |  |  | Ar nauji privažiavimai ir stovėjimo aikštelės neapriboja kaimyninių sklypų plėtros? | Visi atstumai yra tinkami, o trūkumai kompensuojami papildomomis priemonėmis. | Atstumai iki kaimyninių sklypų per maži, o apsauginių (buferinių) zonų nėra, tačiau kaimynai per viešinimą pastabų nepateikė. | Atstumai iki kaimyninių sklypų per maži, nėra skiriančių želdynų ar apsauginių zonų. |
|  |  |  |  | Ar pastatas atitinka aplinkinio rajono užstatymo pobūdį? | Dera prie aplinkinių pastatų tipo. | Pastato tipas skiriasi nuo aplinkinių, tačiau projektas vis tiek gerai įsilieja į aplinką. | Užstatymo tipas neatitinka aplinkos. |
|  |  |  |  | Ar pastato dydis ir sklypo užstatymas atitinka aplinkinių sklypų rodiklius? | Rodikliai neviršija kvartalo vidurkio arba yra iki 20 % didesni. | Kvartalo rodikliai viršijami daugiau nei 20 %, tačiau tai leidžia teritorijų planavimo dokumentai. | Kvartalo rodikliai viršijami daugiau nei 20 %. |
|  |  |  |  | Ar pastato aukštis dera su aplinka? (Ar jis įsilieja į bendrą aukštingumą, ar kuria naują akcentą/dominantę, ir ar tas akcentas dera su esamais?) | Neviršija foninio aukščio, išlaiko gatvės charakterį. | Aukštis viršijamas pagal planavimo dokumentus; gatvės charakteris keičiamas argumentuotai. | Viršija foninį aukštį ir pažeidžia gatvės charakterį. |
|  |  |  | Santykis su paveldėtomis vertėmis | Ar nauji elementai dera su kultūros paveldu ir ar pats objektas gražiai įsilieja į esamą aplinką? | Naujos detalės neužgožia paveldo, tačiau pastate galima aiškiai atskirti, kas yra išlikę originalu, kas atkurta, o kas pridėta naujai. | Nauji elementai paveldo objekte yra pastebimi, tačiau jų poveikis yra teigiamas arba neutralus. Naujos dalys sukuria istorinio originalo įspūdį, kuris yra pagrįstas tyrimų medžiaga. | Nauji elementai užgožia paveldo objekto išvaizdą ir jo vertingąsias savybes. Naujos dalys imituoja istorinį originalą be jokių tyrimų pagrindo. |
|  |  |  | Aplinka visiems | Ar objektas skatina rūpintis tiek privačiomis, tiek viešosiomis erdvėmis? | Viešosios ir privačios erdvės aiškiai atskirtos pastatais bei želdynais. | Viešosios ir privačios erdvės pastatais bei želdynais atskirtos tik dalinai. | Viešosios ir privačios erdvės pastatais bei želdynais neatskirtos. |
|  |  |  |  | Ar pėsčiųjų ir dviračių takų tinklas suprojektuotas kaip vientisa, saugi ir estetiška jungtis be barjerų, atskirta žaliąja buferine zona? | ėstieji ir dviratininkai apsaugoti žaliąja zona nuo gatvės triukšmo, perėjos pakeltos (be laiptų), numatytos poilsio salelės su suolais. | - | Takas yra tik plika asfaltuota linija prie kelio, su borteliais ir fiziniais barjerais. |
|  |  |  |  | Ar projektas sukuria patrauklias ir patogias erdves žmonių bendravimui (tiek privačias, tiek viešas)? | Projektuojamos patrauklios, įvairiapusės ir su pastatais bei aplinka susietos lauko erdvės. | Projektuojama tik privaloma (norminė) infrastruktūra, kuriai trūksta ryšio su pastatu ir aplinka. | Privalomos vietos numatytos tik formaliai – jos nepatrauklios ir nepatogios naudoti. |
|  |  |  |  | Ar aplinka pritaikyta žmonėms su specialiaisiais poreikiais? (Vertinamas neįgaliųjų automobilių vietų skaičius ir atstumas iki įėjimo, taip pat judėjimo patogumas sklype ir ryšys su miestu) | Sklypas ir aplinka pilnai pritaikyti žmonėms su specialiaisiais poreikiais. | Reikalavimai atitinkami tik formaliai – trūksta patogaus ryšio tarp sklypo, pastato ir miesto aplinkos. | Sklypas ir aplinka nepritaikyti žmonėms su specialiaisiais poreikiais. |
|  |  |  |  | Ar pastate ir jo aplinkoje bus lengva orientuotis intuityviai? Ar aiškiai suprantama visa reikalinga informacija? | Erdvių sistema aiški, o patekimai prie pastato įėjimų – lengvai surandami. | Erdvių sistema aiški, tačiau patys įėjimai į pastatą nėra pakankamai pastebimi ar patogiai pasiekiami. | Erdvių ir priėjimų prie pastato sistema yra klaidi ir neaiški. |
|  |  |  |  | Ar pastato architektūra padeda iškart suprasti, kur yra įėjimas? (Ar pirmą kartą atėjęs žmogus intuityviai jį surastų?) | Architektūriniai akcentai aiškiai išskiria ne tik įėjimus, bet ir svarbiausias pastato dalis (kampus, centrą, ribas). | Architektūriniai akcentai naudojami tik įėjimams į pastatą pažymėti. | Įėjimai niekaip neišsiskiria iš bendros pastato architektūros. |
|  |  |  | Sprendinių ekonomiškumas | Ar pradėjus naudoti objektą, nereikės statyti papildomų kelių ar inžinerinių tinklų, kurie nebuvo suplanuoti miesto/rajono dokumentuose? | Nereikės kurti papildomų, nenumatytų kelių ar inžinerinių tinklų. | Reikalauja sukurti papildomą viešąją infrastruktūrą, kuri bus finansuojama privačiomis lėšomis. | Reikės papildomos (nenumatytos) infrastruktūros, kuri turės būti statoma už valstybės ar savivaldybės pinigus. |
|  |  |  | Funkcionali struktūra | Ar kiemo ir mažesnių gatvių dangos (jų medžiagos, raštas) parodo, kad čia pėstieji ir dviratininkai turi pirmenybę? | Dangų medžiagos ir raštai aiškiai parodo pėsčiųjų bei dviratininkų pirmenybę. | Eismas organizuojamas pėsčiųjų ir dviratininkų naudai, tačiau dangos to neišskiria. | Gatvėse dominuoja automobiliai arba judėjimo pirmenybė yra visiškai neaiški. |
|  |  |  |  | Ar projekte numatyta reikalinga infrastruktūra dviračiams ir paspirtukams? | Projektuojama, patogi, pabrėžianti eismo dalyvių prioritetą | Infrastruktūra numatyta, tačiau atitinka tik minimalius reikalavimus. | Infrastruktūra nenumatoma. |
|  |  |  |  | Ar numatyta visa realiems pastato poreikiams reikalinga infrastruktūra? (Automobilių ir dviračių vietos, želdynai, vaikų žaidimo ar sporto aikštelės ir kt.) | Numatyta visa infrastruktūra, reikalinga tiek oficialiai deklaruojamai, tiek realiai pastato funkcijai. | Infrastruktūra atitinka oficialius reikalavimus, tačiau pilnai neužtikrina visų realiai veiklai reikalingų poreikių. | Infrastruktūra atitinka tik oficialią paskirtį, o faktiniam pastato naudojimui reikiamos infrastruktūros trūksta. |
|  |  |  | Vientisa architektūrinė idėja ir estetika | Ar pastatas turi aiškią architektūrinę idėją, kurią lengva suprasti iš pirmo žvilgsnio? | Medžiagos ir spalvos atrodo natūraliai, išryškina pastato idėją ir dera aplinkoje. | Medžiagos ir spalvos yra ryškios bei išsiskiriančios, tačiau jos pabrėžia idėją ir tinka aplinkai. | Medžiagos ir spalvos atrodo nenatūraliai, tarpusavyje pjaunasi (disonuoja) ir nedera aplinkoje. |
|  |  |  |  | Ar pastato išvaizda atspindi jo funkciją ir svarbą miesto aplinkoje? | Architektūrinė išraiška aiškiai atspindi objekto paskirtį ir jo vaidmenį mieste. | Pastato funkcija kelia abejonių – architektūrinė išraiška neleidžia jos lengvai identifikuoti. | Architektūrinė išraiška visiškai neatitinka paskirties ir veikia klaidinamai. |
|  |  |  |  | Ar pastato formos yra proporcingos? (Ar gerai apgalvotas elementų aukščio, pločio, tūrio bei pilnumo ir tuštumos santykis?) | Proporcijos išlaikomos arba sustiprinamos. | Pokyčiai nežymūs ir neesminiai. | Proporcijos sunaikinamos arba deformuojamos. |
|  |  |  |  | Ar gerai apgalvotos visos detalės – medžiagos, elementai ir spalvos? | Detalės ir medžiagos apmąstytos, išryškina idėją ir natūraliai dera aplinkoje. | Medžiagos ir spalvos ryškios, bet architektūriškai pagrįstos ir dera aplinkoje. | Detalės neapgalvotos, medžiagos ir spalvos disonuoja bei nedera aplinkoje. |
| DAUGIABUČIŲ ATNAUJINIMO AR MODERNIZACIJOS PROJEKTAI |  | Visoms teritorijoms | Vientisa architektūrinė idėja ir estetika | Ar planuojant kondicionierius ant išorinių sienų yra apgalvota jų išvaizda – medžiagos, detalės ir spalva? | Kondicionieriai dera prie pastato išvaizdos ir yra paslėpti po grotelėmis ar kitomis priemonėmis, kad nekristų į akis. Kartu yra suplanuotas ir bendras jų išdėstymas visame fasade. | Kondicionierius dera prie pastato išvaizdos ir yra paslėptas po grotelėmis, kad nekristų į akis, tačiau bendras jų išdėstymas visame fasade nėra suplanuotas. | Kondicionieriai per daug krenta į akis ir darko pastato fasado vaizdą. |
|  |  |  |  | Ar planuojant stiklinti balkonus apgalvota bendra fasado idėja ir jo išvaizda – medžiagos, detalės bei spalva? | Balkonų stiklinimas dera prie pastato išvaizdos, o kartu yra suplanuotas ir bendras jų įstiklinimo vaizdas visame fasade. | Įstiklintas balkonas priderintas prie pastato architektūros, tačiau projektas rengiamas tik vienam balkonui, o ne visam fasadui. | Įstiklintas balkonas nedera prie pastato architektūros ir tampa vizualine tarša. |
|  |  |  |  | Ar pastato stogo forma ir nuolydis atitinka Skuodo regiono tradicinių formų rekomendacijas arba modernios šiaurietiškos architektūros gaires? | Dvišlaitis stogas su 35–45° nuolydžiu arba moderni plokštesnė forma su minimaliu 15° nuolydžiu. | - | Pasirinktas neproporcingas, chaotiškas stogo nuolydis, svetimas vietos kontekstui. |
|  |  |  |  | Ar pastato apdailai naudojamos ilgaamžės, natūralios, Skuodo klimatui ir regionui būdingos medžiagos, kurios „sensta gražiai“? | Naudojama keramika/klinkeris, natūralus medis, akmuo, patinuotas varis ar kitas metalas. | - | Naudojamos pigios imitacijos (plastiko dailylentės, greitai sluoksniuotis pradedantis tinkas) |
|  |  |  | Aplinka visiems | Ar gauti butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimai (t. y., 50 procentų +1 balsas)? | Taip | Sprendiniai supažindinti, bet sutikimai negauti | Ne. Nesupažindinta ir sutikimai negauti. |
| REKLAMA |  | Reklama ant pastatų / statinių Reklama sklype / teritorijoje | Vientisa architektūrinė idėja ir estetika Vientisa architektūrinė idėja ir estetika | Ar atsižvelgta į aplinkinius pastatus ir kaimynines teritorijas? | Atlikta analizė, parengta išklotinė, pateiktos išvados. | Analizė atlikta, tačiau sprendiniai kontekste neįvertinti. | Gretimybės ir aplinkinis kontekstas nevertinti. |
|  |  |  |  | Ar atsižvelgta į savivaldybės išorinės reklamos įrengimo taisykles ir reikalavimus? | Atitinka | Iš dalies atitinka | Neatitinka |
|  |  |  |  | Ar išorinė reklama savo išvaizda ir turiniu tinka pastato paskirčiai bei aplinkinei teritorijai? | Atitinka | Iš dalies atitinka | Neatitinka |
|  |  |  |  | Ar išorinė reklama savo dydžiu ir stiliumi dera prie esamų pastatų bei gamtinės aplinkos? | Atitinka | Iš dalies atitinka | Neatitinka |
|  |  |  |  | Ar išlaikyta teisinga proporcija tarp reklamos ir pastato fasado? | Reklamai parinkta tinkama vieta ir ji visiškai atitinka pastato mastelį. | Reklamos mastelis yra tinkamas, tačiau pati vieta darko pastato architektūrinę išraišką. | Reklama yra per didelė, dominuoja fasade, užstoja architektūrines detales ir ardo pastato ritmiką. |
|  |  |  |  | „Planuojant reklamą, reikia atsižvelgti į kaimyninius pastatus ir gamtą – stendai ar iškabos neturi per daug rėžti akies ir užgožti aplinkos. | Nedaro įtakos | Užstoja perspektyvą, tačiau nesukuria vizualinės taršos | Iškaba ar stendas yra per dideli: jie visiškai užgožia aplinką, gadina bendrą vaizdą ir užstoja gražius gamtos objektus, parkus, vandenį ar saugomus pastatus. |
|  |  |  |  | Ar išorinė reklama atitinka Skuodo rajono savivaldybės reikalavimus? | Atitinka | Iš dalies atitinka | Neatitinka |